BOLETÍN DE ENMIENDAS Nro. 2

“DIRECCIÓN NACIONAL - ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED DE AGENCIAS A NIVEL NACIONAL”

CÓDIGO: EC-L1253-P00018

El presente boletín de enmiendas se lo emite según lo estipulado en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, en la sección B. Documentos de Licitación - Claridad de los Documentos de Licitación, en el numeral 2.25 “(…) Toda información, aclaración, corrección de errores o modificación adicional de los documentos de licitación se debe enviar, a cada uno de los posibles oferentes que adquirieron los documentos de licitación originales, con tiempo suficiente respecto a la fecha fijada como límite para la recepción de las ofertas, a fin de que los oferentes puedan tomar medidas apropiadas. De ser necesario, se debe prorrogar la fecha límite. El Banco debe recibir una copia (por escrito o en forma electrónica) y debe ser consultado con respecto a una notificación de “no objeción” cuando el contrato esté sujeto a revisión ex ante.”; y, en cumplimiento a lo determinado en la Solicitud de Ofertas en la Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO) en el numeral 9. Enmienda al Documento de Licitación en los numerales:

“9.1 El Comprador podrá, en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de Ofertas, modificar el documento de licitación mediante la publicación de enmiendas.

9.2 Todas las enmiendas publicadas formarán parte del documento de licitación y se comunicarán por escrito a todos los interesados que hayan obtenido el Documento de Licitación del Comprador de acuerdo con lo dispuesto en la IAO 7.3. Asimismo, el Comprador publicará sin demora la enmienda en su página web, con arreglo a la IAO 8.1.

Al respecto se informa las siguientes enmiendas, las mismas que se deberá tomar en cuenta al momento de elaborar la oferta a presentar:

ENMIENDA Nro. 1.-

En la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, pág. 103, ÍTEM 1: SWITCH DE ACCESO DE CAPA TRES DE 48 PUERTOS, Especificaciones generales mínimas.

Donde dice:

“(…) El switch propuesto debe ofrecer, al menos, el siguiente rendimiento:

- Capacidad de conmutación: al menos 176 (ciento setenta y seis) Gbps.

- Capacidad de transmisión: al menos 130 (ciento treinta) Mbps (…)”.

Debe decir:

El switch propuesto debe ofrecer, al menos, el siguiente rendimiento:

- Capacidad de conmutación: al menos 176 (ciento setenta y seis) Gbps.

- Capacidad de transmisión: al menos 130 (ciento treinta) Mpps.

ENMIENDA Nro. 2.-

En la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, pág. 103, ÍTEM 1: SWITCH DE ACCESO DE CAPA TRES DE 48 PUERTOS, Especificaciones generales mínimas.

Donde dice:

“(…) El switch propuesto debe ser PoE+ y cumplir al menos los siguientes requisitos sobre la energía que puede entregar:

- Debe poder ofrecer, al menos, 20 W (veinte) por puerto en, al menos, 48 (cuarenta y ocho) puertos de forma simultánea.

- Debe contar con al menos 1220 W (mil doscientos veinte) disponibles para PoE (…)”.

Debe decir:

El switch propuesto debe ser PoE+ y cumplir al menos los siguientes requisitos sobre la energía que puede entregar:

- Debe poder ofrecer, al menos, 20 W (veinte) por puerto en, al menos, 48 (cuarenta y ocho) puertos de forma simultánea.

- Debe contar con al menos 1220 W (mil doscientos veinte) disponibles para PoE+.

ENMIENDA Nro. 3.-

En la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Pág. 106, ÍTEM 2: SWITCH DE ACCESO DE CAPA TRES DE 24 PUERTOS, Especificaciones generales mínimas.

Donde dice:

“(…) El switch propuesto debe ser PoE y cumplir al menos los siguientes requisitos sobre la energía que puede entregar:

- Debe poder ofrecer, al menos, 20 (veinte) W por puerto en, al menos, 24 (cuarenta y ocho) puertos de forma simultánea.

- Debe contar con al menos 1220 (setecientos veinte) W disponibles para PoE (…)”.

Debe decir:

El switch propuesto debe ser PoE+ y cumplir al menos los siguientes requisitos sobre la energía que puede entregar:

- Debe poder ofrecer, al menos, 20 (veinte) W por puerto en, al menos, 24 (veinte y cuatro) puertos de forma simultánea.

- Debe contar con al menos 1220 (mil doscientos veinte) W disponibles para PoE+.

ENMIENDA Nro. 4.-

En la Sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos. Pág. 106, ÍTEM 2: SWITCH DE ACCESO DE CAPA TRES DE 24 PUERTOS, Especificaciones generales mínimas.

Donde dice:

“(… ) El switch propuesto debe ofrecer, al menos, el siguiente rendimiento:

- Capacidad de conmutación: al menos 128 (ciento veinte y ocho) Gbps.

- Capacidad de transmisión: al menos 95 (noventa y cinco) Mbps. (…)”

Debe decir:

El switch propuesto debe ofrecer, al menos, el siguiente rendimiento:

- Capacidad de conmutación: al menos 128 (ciento veinte y ocho) Gbps.

- Capacidad de transmisión: al menos 95 (noventa y cinco) Mpps.

ENMIENDA Nro. 5.-

En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, en la pág. 59

Donde dice:

“(…)

| Cant | Rol/ Función | Nivel de estudios | Titulación académica | Descripción de la Experiencia | Certificación Técnica Vigente | Etapa de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Técnico de Migración y Transferencia de Conocimientos | Título Universitario | Licenciatura o ingeniería en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o su equivalente | Mínimo participación en 2 proyectos de instalación y configuración sobre tecnología de networking de data center en la marca ofertada. Certificados emitidos por el proveedor o clientes. | # Certificación Técnica vigente, nivel profesional o avanzado en soluciones inalámbricas empresariales, emitida por el fabricante de la marca ofertada | # Post calificación |
| 1 | Técnico de Migración y Transferencia de Conocimientos | Título Universitario | Licenciatura o ingeniería en Sistemas o Electrónica o Telecomunicaciones o su equivalente | Mínimo participación en 2 proyectos de instalación y configuración sobre tecnología de networking de la marca ofertada. Certificados emitidos por el proveedor o clientes. | Certificación Técnica vigente nivel profesional o avanzado en infraestructura de red de Data Center, emitida por el fabricante de la marca ofertada | Post calificación |

(…)”.

Debe decir:

| Cant | Rol/ Función | Nivel de estudios | Titulación académica | Descripción de la Experiencia | Certificación Técnica Vigente | Etapa de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Técnico de Migración y Transferencia de Conocimientos | Título Universitario | Licenciatura o ingeniería en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o su equivalente | Mínimo participación en 2 proyectos de instalación y configuración sobre tecnología de networking de data center en la marca ofertada. Certificados emitidos por el proveedor o clientes. | Certificación Técnica vigente nivel profesional o avanzado en infraestructura de red de Data Center, emitida por el fabricante de la marca ofertada | Post calificación |
| 1 | Técnico de Migración y Transferencia de Conocimientos | Título Universitario | Licenciatura o ingeniería en Sistemas o Electrónica o Telecomunicaciones o su equivalente | Mínimo participación en 2 proyectos de instalación y configuración sobre tecnología de networking de la marca ofertada. Certificados emitidos por el proveedor o clientes. | Certificación Técnica vigente, nivel profesional o avanzado en soluciones inalámbricas empresariales, emitida por el fabricante de la marca ofertada | Post calificación |

ENMIENDA Nro. 6.-

En la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación, pág. 61, literal e, numerales i y iii, dicen:

Donde dice:

“(…) i. Certificado del fabricante (actualizado año 2025) de ser distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. (1 por fabricante). El certificado de autorización debe ser emitido por el fabricante de los equipos ofertados (…)”.

“(…) iii. Certificado vigente (actualizado a la fecha de entrega de la propuesta) de contar con especialización avanzada en soluciones de Data Center, Redes empresariales por parte del fabricante de la marca ofertada. (1 por fabricante). El certificado debe ser emitido por el fabricante de los equipos ofertados (…)”.

Debe decir:

    - Certificado del fabricante (actualizado año 2026) de ser distribuidor autorizado por parte del fabricante de la marca ofertada. (1 por fabricante). El certificado de autorización debe ser emitido por el fabricante de los equipos ofertados.

- Certificado (actualizado año 2026) de contar con especialización avanzada en soluciones de Data Center, Redes empresariales por parte del fabricante de la marca ofertada. (1 por fabricante). El certificado debe ser emitido por el fabricante de los equipos ofertados.

ENMIENDA Nro. 7.-

En la sección VI. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos, pág. 128, “Migración del hardware adquirido para agencias”.

Se incluye lo siguiente:

- Se debe efectuar la organización y el peinado del cableado de los equipos adquiridos y el cambio de patch cord en el caso de requerirlo. Se puede reutilizar el cableado existente para la conexión.